SCOUT AUTONOMOUS SYSTEM

Plán vývoje — Swarm zemědělský dron

TJlabs  •  2025–2027

Verze 1.0  |  Duben 2025

# Executive Summary

Scout Autonomous System je vývojový projekt autonomního swarm droního systému zaměřeného na precizní zemědělství. Cílem je postavit plně autonomní flotilu dronů schopnou mapovat zemědělské plochy, sbírat senzorická data a provádět cílenou aplikaci hnojiv a pesticidů na základě ML analýzy dat.

Vývoj probíhá ve třech hlavních fázích: simulace v Gazebo + ROS2, pokročilá simulace v AirSim/Isaac Sim s realistickým prostředím vhodným pro trénink ML modelů, a nasazení na reálný hardware. Každá fáze je navržena tak aby byly všechny ROS2 interfaces identické — přechod na další fázi nebo na reálný hardware znamená pouze swap podsystému, ne přepsání architektury.

| Projekt | Scout Autonomous System — Agricultural Swarm Drone |
| --- | --- |
| Autor | TJlabs |
| Aktuální fáze | Fáze 1 — Gazebo + ROS2 simulace |
| Tech stack | Pop!_OS, ROS2 Jazzy, Gazebo Harmonic, PX4 SITL, Python |
| Workspace | /home/tj/_Data/_Projekty/TJlabs/scout_ws |
| Dlouhodobý cíl | ICRA paper → ETH Zürich / TU Delft → startup |

# Systémová architektura

Celý systém je postaven na hybridním modelu kde každý dron funguje jako edge zařízení s lokální autonomií a ground station řeší koordinaci swarmu, task scheduling a agregaci dat.

## Vrstvy systému

### 1. Perception Layer

- LIDAR pro detekci překážek a terrain mapping

- RGB + multispektrální kamera pro sběr vizuálních dat

- Výškoměr pro terrain following

- GPS + NED lokalizace relativní k home pozici

- pH sondy pevně v zemi — dron je fyzicky vyzvedne

### 2. Navigation Layer

- PX4 flight controller — nízkoúrovňové řízení

- ROS2 offboard_control — waypoint navigation

- Virtual setpoint approach — plynulý let bez oscilací

- Kartézská síť pole — koordinace pohybu v x,y,z prostoru

### 3. Coordination Layer (Ground Station)

- Swarm task allocator — rozdělí buňky pole mezi drony

- Collision avoidance — no-fly zóny kolem každého dronu

- Field commander — interaktivní ovládání a monitoring

- State manager — stav každé buňky (unvisited/visiting/done)

### 4. Data Layer

- Per-cell data recorder — každá buňka ukládá snapshot dat

- field_perimeter.json — GPS souřadnice hranice pole

- field_grid.json — kartézská síť s cell statusy

- cell_data/x_y/ — trénovací data pro ML modely

### 5. ML Layer (připraveno pro budoucí napojení)

- ROS2 topics jako ML interface: /field/cell_status, /drone/spray_command, /field/anomaly

- V Fázi 1 řízeno deterministicky nebo manuálně

- V Fázi 2 nahrazeno reálnými ML modely trénovanými na datech z Fáze 1

# Fáze 1 — Gazebo + ROS2 simulace

Cíl: Plně funkční autonomní systém v simulaci. Všechny ROS2 interfaces navrženy tak aby na ně šlo v budoucnu napojit ML modely bez změny architektury. ML v této fázi nefiguruje — vše je deterministické nebo manuálně ovládané.

| Prostředí | Gazebo Harmonic + PX4 SITL + ROS2 Jazzy |
| --- | --- |
| Hardware | Simulovaný x500 s mono kamerou, LIDAR (připravit) |
| ML | Žádné — deterministická logika + manuální ovládání |
| Cíl fáze | Funkční swarm koordinace 2+ dronů nad polem |

## 1.1 Dokončené kroky

| Krok | Název | Popis implementace | Výstup |
| --- | --- | --- | --- |
| ✓ 1 | ROS2 + PX4 SITL stack | Pop!_OS, ROS2 Jazzy, Gazebo Harmonic, MicroXRCE-DDS bridge, QGroundControl v5 | Stack funkční |
| ✓ 2 | position_monitor.py | Čte živou pozici dronu z PX4 přes /fmu/out/vehicle_local_position_v1 s BEST_EFFORT QoS | ROS2 topic |
| ✓ 3 | offboard_control.py | Autonomní waypoint navigation — virtual setpoint approach pro plynulý let bez oscilací | Funkční let |
| ✓ 4 | Kamera v Gazebo | Mono kamera v x500 modelu, camera_bridge.launch.py, /camera/image_raw topic | Camera feed |
| ✓ 5 | agricultural_field.world | 100x100m pole s realistickými texturami, 8 stromů jako landmarks | Gazebo world |
| ✓ 6 | perimeter_flight.py | Dron oblétí perimetr pole, loguje GPS + NED do field_perimeter.json, publishuje /field/perimeter | JSON + topic |
| ✓ 7 | grid_generator.py | Načte field_perimeter.json, vygeneruje kartézskou síť, uloží do field_grid.json, publishuje /field/grid | Grid JSON |
| ✓ 8 | scout_launcher.py | Konzolová app — výběr světa šipkami, auto-spuštění PX4+Gazebo+DDS+QGC, výběr scénáře, build+run | Dev tool |

## 1.2 Aktuální krok

| Krok | Název | Popis implementace | Výstup |
| --- | --- | --- | --- |
| ✓ 9 | field_commander.py | Curses UI — zobrazí grid pole, šipky pro navigaci, ENTER pošle dron do vybrané buňky, dron hoví dokud nedostane nový pokyn. Sleduje reálnou pozici dronu a označuje buňky H/X/. | Interaktivní ovládání |

## 1.3 Následující kroky

| Krok | Název | Popis implementace | Výstup |
| --- | --- | --- | --- |
| ✓10 | 1D(LIDAR) height scanner | Informace o vysce dronu nad zemi/prekazkami | Realna vyska dronu |
| ✓11 | Home position setter | Přidat možnost nastavit GPS home position na českou lokaci (např. Brandýs nad Labem). PX4 parametr EKF2_GPS_ORIGIN. Aktuálně defaultuje na Zürich. | Reálná GPS |
| ✓12 | Multi-drone Gazebo | Spustit 2 instance PX4 SITL na různých UDP portech (14550, 14560). Každý dron má vlastní ROS2 namespace (/drone_1/, /drone_2/). Ověřit že oba vidí stejný /field/grid. | 2 drony v sim |
| ✓13 | swarm_coordinator.py | Ground station node — zná pozici všech dronů. Rozdělí buňky pole na sektory. Každému dronu přiřadí sektor. Publishuje /drone_N/target_cell. Implementuj simple no-fly zone kolem každého dronu (radius 3m). | Základní swarm |
| ✓14 | task_allocator.py | Algoritmus pro optimální rozdělení buněk — snake pattern pro každý sektor. Respektuj battery limit (simulovaný časovač). Při dokončení sektoru přiřaď dronu nový. Publishuj /swarm/task_status. | Task planning |
| ✓15 | spray_controller.py | Simulovaný postřikovač — při příletu do buňky publishuj /drone_N/spray_command s dávkou. Dávka je zatím konstantní (ML nahradí v Fázi 2). Loguj do spray_log.json. | Spray simulace |
| ✓16 | ML-ready interfaces | Vytvoř placeholder nodes pro ML rozhraní: /field/anomaly (kde je problém), /field/cell_health (skóre 0-1 per cell), /drone/spray_dose (variabilní dávka). Zatím publishují dummy data — v Fázi 2 nahradí reálné modely. | ML interface |
| 17 | Fáze 1 integrace | End-to-end test: 2 drony, full pole 25x25m, swarm koordinace, cell data recording, spray log. Všechny subsystémy propojeny. Dokumentace ROS2 topic map. | Fáze 1 hotová |

# Fáze 2 — AirSim / Isaac Sim + ML

Cíl: Fotorealistická simulace vhodná pro trénink a deployment ML modelů. Computer vision bude fungovat protože prostředí vypadá jako reálný svět. Všechny ROS2 interfaces zůstávají identické jako v Fázi 1.

| Prostředí | Microsoft AirSim nebo NVIDIA Isaac Sim |
| --- | --- |
| ML framework | PyTorch + ROS2 bridge |
| Nové senzory | Multispektrální kamera (simulovaná), IMU vylepšení |
| Cíl fáze | ML modely pro detekci zdraví plodin a variabilní aplikaci |

## 2.1 Přechod na nový simulátor

| Krok | Název | Popis implementace | Výstup |
| --- | --- | --- | --- |
| AKTU18 | LIDAR do x500 modelu | Přidat 2D LIDAR do Gazebo SDF modelu x500. Publishovat /scan topic. Konfigurace range, frequency, noise. | /scan topic |
| 19 | obstacle_detector.py | Subscribe /scan, detekuj překážky v definovaném safety radius. Publishuj /obstacles/detected. Implementuj emergency stop pokud je překážka <1m. | Safety systém |
| 20 | cell_data_recorder.py | Při každé návštěvě buňky ulož snapshot: timestamp, NED pozice, kamera frame (JPG), LIDAR scan slice, GPS. Struktura: cell_data/x4_y2/visit_001/. Toto jsou budoucí ML trénovací data. | Datový archiv |
| 21 | AirSim instalace + ROS2 bridge | Nainstalovat AirSim nebo Isaac Sim. Nakonfigurovat ROS2 bridge tak aby publishoval stejné topics jako PX4 SITL (/fmu/out/vehicle_local_position_v1 atd.). Ověřit kompatibilitu s existujícími nodes. | Nové prostředí |
| 22 | Realistické zemědělské prostředí | Vytvořit nebo importovat fotorealistický zemědělský asset. Různé plodiny (pšenice, kukuřice, řepka). Simulované stavy plodin — zdravé, stresované vodou, napadené. | Reálný world |
| 23 | Multispektrální kamera sim | Přidat simulovanou multispektrální kameru (NIR, Red Edge kanály). Publishovat NDVI-kompatibilní image data na /camera/multispectral. Generovat syntetická NDVI data pro tréning. | NDVI data |

## 2.2 ML modely

| Krok | Název | Popis implementace | Výstup |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Dataset příprava | Použít cell_data/ z Fáze 1 jako základ. Augmentovat syntetickými daty z AirSim. Labelovat zdravotní stav plodin per cell. Formát: HDF5 nebo PyTorch Dataset. | Trénovací data |
| 25 | crop_health_model.py | CNN nebo lightweight ViT model pro klasifikaci zdraví plodin z multispektrálního obrazu. Vstup: RGB + NDVI patch. Výstup: health score 0.0-1.0. Publishovat na /field/cell_health. | ML model |
| 26 | anomaly_detector.py | Detekce anomálií — oblasti s neočekávaným NDVI poklesem, vodní stres, výskyt škůdců. Publishovat /field/anomaly s lokací a typem problému. | Anomaly detection |
| 27 | spray_dose_optimizer.py | Nahradit konstantní dávku z Fáze 1. Model predikuje optimální dávku hnojiva per cell na základě health score. Cíl: minimalizovat chemikálie při zachování výnosu. | Variabilní dávka |
| 28 | adaptive_planner.py | Task allocator z Fáze 1 rozšíř o ML feedback. Drony prioritizují buňky s detekovanými anomáliemi. Dynamické přeplánování za letu. | Adaptive swarm |

## 2.3 Validace a ICRA paper

| Krok | Název | Popis implementace | Výstup |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Benchmark experimenty | Porovnání: uniformní aplikace vs. ML-řízená aplikace. Metriky: množství použitých chemikálií, pokrytí, čas mise, detekovaná přesnost anomálií. | Výsledky |
| 30 | ICRA paper draft | Research contribution: Adaptive fertilization framework for agricultural drone swarms using ML feedback. Sekce: related work, system architecture, experiments, results. | Paper draft |
| 31 | Fáze 2 integrace | End-to-end test celého systému v AirSim. 3-5 dronů, realistické pole, plný ML pipeline. Video demonstrace pro paper submission. | Fáze 2 hotová |

# Fáze 3 — Reálný hardware

Cíl: Přenést celý systém na reálný hardware s minimálními změnami kódu. ROS2 interface design z Fází 1 a 2 zajistí že většina kódu funguje bez modifikací.

| Hardware | Reálný PX4 dron (výběr dle požadavků), Jetson Orin jako edge compute |
| --- | --- |
| Komunikace | ROS2 přes WiFi mesh nebo 4G link |
| Ground station | Laptop nebo mini PC s GPU pro ML inference |
| Předpoklad | Dokončené Fáze 1 + 2, testované ML modely, platná legislativa ÚCL + ÚKZÚZ |

## 3.1 Hardware příprava

| Krok | Název | Popis implementace | Výstup |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Hardware výběr a sestavení | Výběr frame pro zemědělský dron (nosnost min. 2kg payload). PX4 flight controller (Pixhawk 6C nebo Cube Orange). Jetson Orin Nano jako companion computer. Multispektrální kamera. | HW připraven |
| 33 | PX4 konfigurace | Flash PX4 na reálný hardware. Konfigurace senzorů, kalibrování. EKF2 tuning pro outdoor GPS. Ověřit stejné ROS2 topics jako v simulaci. | PX4 letí |
| 34 | ROS2 na Jetson | Instalace ROS2 Jazzy na Jetson. Deploy všech nodes z Fáze 1. Ověřit latence a CPU/GPU load. Optimalizace inference pro edge hardware. | Edge compute |

## 3.2 Legislativa a certifikace

| Krok | Název | Popis implementace | Výstup |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | ÚCL registrace a SPECIFIC | Registrace provozovatele a pilota u ÚCL. Složení zkoušky A2. Zpracování SORA analýzy rizik. Podání žádosti o OkP (oprávnění k provozu) kategorie SPECIFIC. | OkP povolení |
| 36 | ÚKZÚZ povolení | Podání žádosti o výjimku k letecké aplikaci přípravků. Dokumentace přesnosti aplikace. Metodické pokyny pro konkrétní přípravky. | ÚKZÚZ výjimka |
| 37 | Pojištění | Sjednání pojištění odpovědnosti min. 10 mil. Kč (dron do 20kg). Havarijní pojištění (HULL) pro hardware. Dokumentace pro ÚCL. | Pojištění |

## 3.3 Testování a provoz

| Krok | Název | Popis implementace | Výstup |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | První reálný let — manuální | Manuální let na testovacím poli. Ověřit GPS přesnost, kamera feed, komunikace. Bez autonomního módu. Safety pilot přítomen. | Let ✓ |
| 39 | Perimeter flight — reálné pole | Spustit perimeter_flight.py na reálném dronu. Zaznamenat GPS souřadnice reálného pole. Porovnat s simulací. | Reálný grid |
| 40 | Autonomní let — single drone | Spustit field_commander.py na reálném poli. Testovat cell-to-cell navigation, hover, landing. Safety pilot s override kontrolou. | Autonomní let |
| 41 | ML inference na reálných datech | Sbírat reálná multispektrální data. Fine-tune crop_health_model na reálných datech. Ověřit anomaly detection na reálném poli. | ML v terénu |
| 42 | Multi-drone reálný test | 2 drony, swarm koordinace, reálné pole. Testovat collision avoidance, task allocation, spray simulaci (čistá voda pro test). | Swarm v terénu |
| 43 | Produkční mise | První ostrá mise s reálnými přípravky. Kompletní logging, monitoring, emergency protokoly. Dokumentace pro budoucí zákazníky. | Produkce |

# ROS2 Topic Map

Přehled všech ROS2 topics v systému. Topics označené ML budou v Fázi 1 publishovat dummy data a v Fázi 2 nahrazeny reálnými ML modely.

| Topic | Typ | Popis | Fáze |
| --- | --- | --- | --- |
| /fmu/out/vehicle_local_position_v1 | VehicleLocalPosition | Pozice dronu z PX4, BEST_EFFORT QoS | 1 |
| /fmu/in/trajectory_setpoint | TrajectorySetpoint | Cílová pozice pro offboard control | 1 |
| /fmu/in/offboard_control_mode | OffboardControlMode | Aktivace offboard módu | 1 |
| /fmu/in/vehicle_command | VehicleCommand | Arm, takeoff, land příkazy | 1 |
| /camera/image_raw | sensor_msgs/Image | RGB kamera feed | 1 |
| /camera/multispectral | sensor_msgs/Image | Multispektrální kamera (NIR+RedEdge) | 2 |
| /scan | sensor_msgs/LaserScan | LIDAR 2D scan | 1 |
| /field/perimeter | Float32MultiArray | GPS souřadnice hranice pole | 1 |
| /field/grid | nav_msgs/OccupancyGrid | Kartézská síť pole | 1 |
| /field/grid_state | std_msgs/String | JSON stav všech buněk | 1 |
| /field/cell_health | std_msgs/Float32MultiArray | ML health score per cell (0-1) | 2 (ML) |
| /field/anomaly | geometry_msgs/PoseArray | Detekované anomálie s lokací | 2 (ML) |
| /obstacles/detected | sensor_msgs/LaserScan | Detekované překážky z LIDAR | 1 |
| /drone_N/target_cell | std_msgs/String | Cílová buňka od swarm koordinátora | 1 |
| /drone_N/spray_command | std_msgs/Float32 | Pokyn k aplikaci — dávka v ml/m2 | 1 |
| /drone_N/spray_dose | std_msgs/Float32 | ML-optimalizovaná dávka | 2 (ML) |
| /swarm/task_status | std_msgs/String | JSON stav všech dronů a jejich úkolů | 1 |

# Kariérní trajektorie

Scout Autonomous System není jen technický projekt — je to základ pro akademickou kariéru a long-term startup. Každý krok vývoje přispívá k jednomu z těchto cílů.

| Krok | Akademická cesta | Byznys cesta |
| --- | --- | --- |
| Fáze 1 (2025) | Portfolio pro přihlášku na magistra. Demonstrace ROS2, autonomní systémy, swarm koordinace. | TautoJ zakázky pro příjem. Pilot dronových služeb (mapování) pro první zemědělské zákazníky. |
| Fáze 2 (2026) | ICRA paper submission. ETH Zürich / TU Delft přihláška s reálným research contribution. | Seed funding na základě ICRA paperu a prvních zákazníků. Dronová mapovací služba s AI vrstvou. |
| Magistra (2026-2028) | ETH Zürich nebo TU Delft — Autonomous Systems nebo Robotics. Access k nejlepším výzkumným skupinám a vybavení. | Firma roste paralelně. Hardware development. Patent na adaptive swarm coordination algoritmus. |
| Post-magistra (2028+) | Research lab — DeepMind, Anthropic, OpenAI, nebo vlastní research group. | Startup s plným produktem. Investor round. Expanze do EU zemědělského trhu. |

Scout Autonomous System  •  TJlabs  •  2025